Il fattore di rischio è qualunque elemento presente nell’ambiente di lavoro che può potenzialmente causare danni alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
Può essere:

- Fisico (rumore, vibrazioni, radiazioni, temperatura, illuminazione);

- Chimico (esposizione a sostanze tossiche, irritanti, corrosive);

- Biologico (microrganismi, virus, batteri);

- Ergonomico (posture scorrette, movimenti ripetitivi);

- Organizzativo o psicologico (stress lavoro-correlato, turni, carichi di lavoro).

Il quadro normativo di riferimento principale è:

- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);

- ISO 45001:2018 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro);

- Linee guida INAIL sulla valutazione dei rischi.

Tali normative stabiliscono che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi (DVR) basata su criteri oggettivi e documentabili, includendo l’analisi del fattore di rischio.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di una organizzazione. All'interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. L'elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Come per qualunque tipo di documentazione prevista dal T.U., il DVR può essere tenuto in formato elettronico o cartaceo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53.

La formula più comunemente utilizzata per calcolare il livello di rischio (R) è:

R=P×D

dove:

- P (Probabilità) = frequenza o possibilità che l’evento dannoso si verifichi;

- D (Danno) = gravità del danno conseguente all’evento.

A volte viene aggiunto anche un coefficiente di esposizione (E):

R=P×D×E

che tiene conto del tempo o della frequenza di esposizione al rischio.

Ecco una tabella di riferimento tipica per assegnare i valori:

| Parametro | Descrizione | Valore |
| --- | --- | --- |
| Probabilità (P) | Evento molto raro | 1 |
|  | Evento possibile ma poco frequente | 2 |
|  | Evento probabile | 3 |
|  | Evento molto probabile | 4 |
| Danno (D) | Lieve (nessuna assenza) | 1 |
|  | Medio (assenza temporanea) | 2 |
|  | Grave (invalidità parziale) | 3 |
|  | Gravissimo (morte o invalidità totale) | 4 |
| Esposizione (E) (facoltativo) | Sporadica | 1 |
|  | Occasionale | 2 |
|  | Frequente | 3 |
|  | Continua | 4 |

Il valore del rischio R permette di classificare il livello di rischio e definire le misure di prevenzione:

| Livello di rischio | Valore R | Azione richiesta |
| --- | --- | --- |
| Basso | 1–4 | Accettabile, monitoraggio periodico |
| Medio | 5–8 | Miglioramento delle misure preventive |
| Alto | 9–12 | Intervento urgente di mitigazione |
| Grave | >12 | Sospensione immediata delle attività a rischio |

Una volta identificato e calcolato il fattore di rischio, il datore di lavoro deve implementare misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia prevista dal D.Lgs. 81/08:

- Eliminare il rischio (ove possibile);

- Sostituire materiali o processi pericolosi;

- Isolare o contenere la fonte di rischio;

- Applicare DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);

- Formare e informare i lavoratori.

Esempio pratico di calcolo

Scenario: rischio di caduta dall’alto durante lavori in quota.

- Probabilità (P) = 3 (evento probabile)

- Danno (D) = 4 (gravissimo)

- Esposizione (E) = 3 (frequente)

R=3×4×3=36R = 3 \times 4 \times 3 = 36R=3×4×3=36

→ Livello Grave, intervento immediato necessario (es. installazione di linee vita, formazione specifica, DPI obbligatori).

Tutti i calcoli e le misure devono essere documentati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e aggiornati periodicamente o in caso di:

- Modifiche ai processi o impianti;

- Nuove attrezzature o sostanze introdotte;

- Infortuni o segnalazioni di quasi incidenti.

Riferimenti:

Ispettorato Nazionale del Lavoro

https://www.ispettorato.gov.it

D.lgs. 81/08 - Gennaio 2025

UNI - Ente Italiano di Normazione

https://www.uni.com/

ISO 45001:2018

Ministero della cultura – comitato unico di garanzia

Sicurezza sul lavoro: la nuova Guida INAIL ai rischi in ottica di genere

https://cug.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/07/GuidaInailValutazioneRischiOtticaGenere.pdf